ALAZARD Célian

CAHIER DES CHARGES

- Contexte

Le but est de concevoir un système de contrôle d’accès sécurisé utilisant des technologies comme un lecteur RFID, communiquant avec un serveur NodeJS central pour une salle de musculation.

- Spécifications techniques

- Lecteur RFID : L’Arduino doit en permanence attendre un badge RFID à scanner.

- Traitement local : Construction d’un objet JSON contenant différentes informations à propos du badge RFID scanné

- Vérification côté serveur : S’assurer de la validité de l’abonnement et du compte

- Actionneur : Si l’abonnement est valide, l’Arduino doit pouvoir ouvrir la porte.

- Interface de gestion : Serveur web intégré, permettant de visualiser la console à distance, générer des badges, interface client…

- Architecture technique

Matériel physique : Arduino UNO, Module RC522, Module Adafruit RGB LCD SHIELD, Breadboard, Buzzer, câbles.

Architecture serveur : NodeJS en utilisant le framework Express, base de données en JSON, communication via port série.

- Structures des données

// Heartbeat (l’arduino envoie au serveur qu’il est toujours connecté toutes les 5 secondes)

{"type":"ALIVE_HEARTBEAT"}

// Scan RFID (arduino > serveur)

{"type":"RFID_SCAN","uid":" ** code hexa du badge ** "}

// Retour scan RFID (serveur > arduino)

{

"type":"RFID_CALLBACK",

"user":" ** nom de l’utilisateur **",

"access":" ** accordé / non accordé ** ",

"uid":" ** code hexa du badge ** "

}